UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

PROYECTO FINAL REDES 2025967

Prof. Jesús Guillermo Tovar Rache | Monitor: Cristian Camilo García Palacios | Julio 2026

# Resumen Ejecutivo

Red WAN corporativa que interconecta 4 ciudades colombianas (Bogotá, Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla) mediante GNS3 v2.2.59, con routers Cisco 7200 (IOS 15.2), switches Ethernet, servidores Ubuntu 24.04 en QEMU, y EIGRP AS 100. La plataforma se ejecuta en Docker para total portabilidad.

# Topología

• 28 nodos: 8 routers Dynamips + 4 switches + 11 VPCS + 4 QEMU + 1 FR switch
• 4 ciudades con conexiones WAN redundantes (FR, HDLC, MetroEth)

# Conectividad Verificada

✅ VPCS Bogotá → Dist_Bogota (10.1.0.1): ping 5/5, 8ms
✅ VPCS Bogotá → Dist_Cucuta (10.2.0.1): ping 5/5, 39ms ttl=252
✅ EIGRP AS 100 convergió entre los 4 cores

# Configuraciones

Las configuraciones de los 8 routers se cargan automáticamente al iniciar mediante startup_config_content inline en el archivo .gns3, eliminando la necesidad de configuración manual tras cada boot.

# Servidores

• SRV_DNS_Bog (10.1.0.5): BIND9 + isc-dhcp-server
• SRV_WEB_Cuc (10.2.0.5): Apache2 + vsftpd
• SRV_LDAP_SM (10.3.0.5): OpenLDAP + CUPS
• SRV_LDAP_Bar (10.4.0.5): OpenLDAP + SSH
• Ubuntu 24.04 LTS, 1024MB RAM c/u

# Entregables

• Plan-IP-Proyecto-Final.xlsx (6 hojas)
• Proyecto-Final-Redes.gns3
• Banco-Preguntas-Sustentacion.md (122 preguntas)
• Scripts/ automatización
• Dockerfile + docker-compose.yml
• .github/workflows/docker-publish.yml (CI/CD)

# Estado

✅ 90% completo. Routing funcional, servicios configurados, documentación completa. VLANs/STP/HSRP documentados. Pendiente: verificación de servicios en servidores QEMU (boot time ~3 min).